TP11 Transformateur monophasé : établissement expérimental d'un modèle ; validation du modèle par un essai

Introduction : Un transformateur est constitué par une série d’enroulements primaires et secondaire sur un circuit magnétique. La conservation du flux assure l’élévation ou la baisse de tension. Toutefois le système présente des pertes qui vont être modélisées.

Transformateur pierron

Pour ce montage, le mieux est de fixer la tension nominale d’entrée à 24V, et de travailler avec un rapport de transformationm=N2N1=12. Avec des tensions U1N plus faibles, les puissances que l’on mesure au wattmètre sont trop faibles et il y a donc trop d’imprécision.

I) Visualisation du cycle d’hystérésis

Montage :

On place au primaire une résistance de 100 Ω (pas certain, mais elle ne doit pas être trop grande pour ne pas générer trop de pertes joules) tandis qu’on place au secondaire un montage intégrateur à AOP. Le montage intégrateur est un passe-bas, mais il intègre correctement à ω>>ω0 c'est-à-dire RC>>3.10−3(R est la résistance à l’entrée du montage, C est dans la branche de rétroaction) On prendra par exemple R=100kΩ et C=220nF. Pour R’ on peut prendre R’=10kΩ, puisqu’on à G0=−20log(RR')

Le cycle d’hystérésis correspond au graphe B=f(H), où H est le champ magnétique créé par l’enroulement primaire, source d’excitation pour le circuit magnétique. H est proportionnel à i1 (démonstration via la réluctance et on remarque que i2≈0 car on ne charge pas le montage intégrateur donc le courant appelé est faible, on est quasiment en circuit ouvert… ce qui donnei1=−lHN1) et B est proportionnel à us car u2=e2−r2i2≈−N2dΦdt et us=−1RCe2dt=N2SBRC

A l’oscilloscope, on observe en voie 1 i1 (avec la tension aux bornes de la résistance de 100Ω), en voie 2  us.

Faire remarquer que quand H augmente, B augmente. Le chemin retour diffère ensuite du chemin aller, il existe un champ rémanent Br (champ permanent restant une fois que l’excitation a cessé, création d’un  aimant permanent)

Il faut aller jusqu’au champ coercitif Hc pour annuler cette aimantation.

L’aire du cycle correspond à de l’énergie perdue sous forme de chaleur (moments magnétiques interagissant entre eux en se croisant et se décroisant)

Faire remarquer que lorsque le cycle est saturé, le courant circulant dans la bobine n’est plus rigoureusement sinusoïdal. (En essayant différentes valeurs de tension nominale d’entrée)

II) Etablissement de l’intensité nominale I2N pour la tension nominale U1N choisie

C’est LA manip !

Rentrer si possible toutes les données simultanément sur Regressi

Au primaire, on place un ampèremètre, un voltmètre et un wattmètre pour relever I1, U1, P1

Au secondaire, on place un ampèremètre, une résistance variable de 100Ω et un voltmètre aux bornes de R pour relever I2 et U2

Faire calculer à RegressiP2=U2I2,R=U2I2 ,η=P2P1, ainsi que U2U1 et I1I2

Tracer alors le graphe η=f(I2)

(et aussi u2=f(I2)pour observer le fonctionnement du secondaire en générateur)

I2N correspond à l’intensité pour laquelle le rendement est maximal !!(Une valeur de 0.4A et de 23Ω est plausible)

Faire remarquer sur quels domaines les rapports U2U1et I1I2sont effectivement respectés.

III) Evaluation des différentes pertes de rendement

1) Les pertes fer

On garde toujours le primaire à 24V

Le secondaire est en circuit ouvert (voltmètre)

On a alors P1=P2+PJoules+Pfer≈0+r1I12+Pferet donc on déduit Pfer

(Le terme r1I12n’a quasiment aucune influence mais c’est plus rigoureux)

2) Les pertes par effet Joules

Attention !!

Pour évaluer les pertes joules on se place au point de fonctionnement nominal ; de cette façon les pertes fer sont toujours identiques à la valeur que l’on vient de déterminer puisqu’elles sont proportionnelles à I1N2

Pour plus de précision, on peut calculer directement les pertes joules sans passer par le bilan via PJ=r1I12+r2I2N2≈Pfer!!

3) Vérification : calcul du rendement en fonctionnement nominal

Cette méthode dite des pertes séparées est valable si on vérifie que le rendement trouvé au fonctionnement nominal se retrouve aussi via η=P2P2+PJoules+Pfer

IV) Etablissement d’un modèle

1) Essai à vide

Vu de la sortie, le secondaire se comporte comme un générateur. Dans le modèle de Thévenin, ce générateur est constitué d’une force électromotrice ES, en série avec une résistance Rs et une inductance LS.

On considèrera de plus que toute la puissance du primaire est fournie au secondaire.

L’essai à vide permet d’accéder à ES ; ce résultat a déjà du être obtenu au cours de la détermination des pertes fer

2) Essai en court-circuit

En se plaçant en court-circuit (ampèremètre) on arrive à P1cc=RSI2cc2ce qui fournit RS

(Une valeur de 2.5Ω est plausible)

Pour LS on utilise le fait que I2cc=ESRS2+LS2ω2

(Une valeur de 30mH est plausible)

3) Validation du modèle par un essai en charge

Pour plus de facilité, on peur utiliser une charge purement résistive, la résistance variable de 100Ω prise en un point de fonctionnent quelconque peut convenir. On placera un ampèremètre et un voltmètre pour obtenir les valeurs de I2 et R via R=U2I2

Avec un diagramme de Fresnel on montre que U2,effth=I2(RS+R)2+(LSω)2

On compare alors avec U2,effexp

Conclusion : Les transformateurs sont utiles (pour transporter le courant on élève et derrière on abaisse). Nécessité de caractériser le transformateur pour optimiser son rendement nominal.