TP13 Étude expérimentale en statique et en dynamique d'un solide mobile autour d'un axe fixe.

Introduction :

Pour mettre en mouvement une porte il est plus facile de l’actionner loin de l’axe. Une action perpendiculaire à la porte  a le plus d’effet. Une action dans le plan de celle-ci, qui coupe l’axe de rotation, n’a aucun effet.

On s’aperçoit ainsi que ce qui est important ce n’est pas tant la force appliquée mais le moment de celle-ci par rapport à l’axe de rotation (∆) qui s’écritMΔ(F)=MO(F).k=OM∧F.k, kvecteur unitaire de (∆)

Dans le cas général, les équations du mouvement peuvent s’obtenir par le biais du théorème du moment cinétique qui s’écrit iMO(Fi)=dLO(S)dt où LO(S)=OM∧dmv

I) Etude en statique

1) Vérification du théorème des moments

Le but est de vérifier : iM(Fi)=0

Utilisation du « disque des moments » ; ajouter des poulies pour avoir des forces qui ne soient pas simplement verticales. Attention à l’imprécision ! Donner un sens de rotation positif ; et vérifier manuellement comment chaque force fait tourner le disque.

On aura par exemple m1d1=m2d2  ; où d1 est la distance de la droite d’action à l’axe de rotation

Faire le détail du calcul !

(Et pas la distance du point d’application à l’axe de rotation !!)

2) Application : étude statique du pendule de torsion

Il faut « coucher » le dispositif

On a alorsC=mglθ, le mieux est de garder m fixe et de faire varier l pour avoir plusieurs mesures

Sur un fichier Regressi, rentrer m ; l ; θ ; C et créer aussi ∆C de manière à écrire au finalC=C±ΔC

(Autre possibilité : on peut aussi tracer mgl=f(θ) ; la pente donnant C)

II) Etude en dynamique

1) Pendule de torsion

Système {barre + masselottes}

On charge la barre symétriquement avec 2 masselottes identiques, on fera varier la distance à l’axe (∆)

On fera remarquer que la constante de torsion en dynamique est le double de celle vue en statique

On a MO(PS)+MO(R)+MO(Γ)=dLO(S)dt

Soit 0+0+MO(Γ)=dLO(S)dt

La projection sur l’axe de rotation conduit à l’équation différentielle d’un oscillateur harmonique

ϑ..+ω02ϑ=0 ; avec ω0=2CJSsoit T0=2πJS2C et JS=Jbarre+2Jm,p+2md2

En traçant T02=f(d2)on arrive à retrouver C et éventuellement Jbarre+2Jm,p

2) Pendule pesant

Système {barre + masselotte}

On commence par réaliser un équilibre indifférent en plaçant l’axe de rotation au niveau du centre de gravité de la barre. (Le milieu de la barre si elle est vraiment homogène)

On fera varier m et on gardera la longueur fixe !!

Dès lors on a simplement  MO(Pm)=dLO(S)dt

Ce qui conduit à Jϑ..+mgrsin(ϑ)=0 ; qui aux petits angles se transforme en une équation différentielle d’un oscillateur harmonique ϑ..+ω02ϑ=0 ; avec ω0=mgrJS soit TO=2πJSmgr et JS=Jbarre+Jm,p+mr2

En traçant T02=f(1m)on remonte à g et à Jbarre+Jm,p

Conclusion : L’équilibrage d’une roue est fondamental : Non seulement pour économiser la durée de vie des roulements et en général de tout le train roulant, mais aussi pour économiser les pneus.