TP18 Expériences portant sur les phénomènes d'induction et d'auto-induction ; applications.

Introduction :

A tout champ magnétique (crée par un courant ou un aimant permanent) traversant une surface on associe une grandeur appelée flux magnétique définit par Φ=B.dS

Lorsque ce flux magnétique coupe une surface délimité par un conducteur, il se produit différents phénomènes que nous allons à présent mettre en évidence.

Rem : On peut voir cela en termes de « champs électromoteur » :

e=Emdl=VB−VAAvec Em=−∂A∂t+v∧B

I) Induction

1) Mise en évidence (Duffait, Dico)

Montage : Bobine 1000 spires + gros aimant droit

Galvanomètre aux bornes de la bobine

Essayer de régler le zéro au milieu du cadran

En circuit fermé (fonctionnement en microampèremètre) on pourra illustrer la loi de Lenz

« Le courant induit dans le conducteur tend, par ses effets, à s’opposer à la cause qui lui a donné naissance »

En circuit ouvert (fonctionnement en millivoltmètre) on montrera l’apparition d’une fem d’induction

Dans les 2 cas, bien montrer qu’il ne se passe rien sans variation de flux. Ici, cette variation de flux s’interprète par le nombre de lignes de champ qui viennent intercepter la surface offerte par la bobine.

L’aimant est l’inducteur, la bobine est l’induit

2) Relation entre le flux du champ magnétique et la fem induite

On réalise pour cela le fameux montage dans lequel une bobine (l’induit) est glissée dans une autre (l’inducteur)

Le circuit inducteur est constitué d’une bobine, d’une résistance R de 1kΩ, et d’un GBF en triangle

L’induit est simplement constitué d’une bobine

On regarde en voie 1 la tension aux bornes de R ; et en voie 2 la fem aux bornes de l’induit

(Pas de problème de masse, les 2 circuits n’ont pas de potentiel en commun !)

Le champ magnétique créé par l’inducteur est de la forme B1=μ0n1i1=μ0n1(at+b)

Le flux de ce champ à travers l’induit est ΦL2=N2S2B1=μ0n1N2S2(at+b)

Et la variation de ce flux est dΦdt=μ0n1N2S2a=f(a)

Donc dΦdtest du signe de a

Cependant on constate que la fem induite est du signe contraire de a (si ce n’est pas le cas, il faut inverser les connections d’un des 2 enroulements !) ce qui montre que einduit=−dΦdt=−Mdidt ; c’est la loi de Faraday

M est le coefficient d’induction mutuel, le mesurer et comparer à Mth=μ0n1N2S2

(Valable si on suppose le champ B1 uniforme et égal àμ0n1i1)

3) Application : l’alternateur

On relie une bobine à l’oscilloscope, et on fait tourner un  aimant droit devant !

Un alternateur converti de l’énergie mécanique en énergie électrique

II) Auto-induction

Ici une variation du courant dans un circuit va entraîner la variation du champ crée par celui-ci. Ce changement implique la variation du flux propre et donc l’apparition d’une fem dite fem d’auto-induction.

1) Mise en évidence : retard à l’allumage (Duffait, dico)

Un générateur de tension continue de 6 V alimente 2 branches en parallèles par le biais d’un interrupteur

Dans une branche on a une bobine avec une ampoule

Dans l’autre branche on a une ampoule (identique à la 1ère, pouvant travailler sous 6V) et un rhéostat réglé à la même valeur que r de la bobine ; de cette façon les 2 branches présentent une même résistance et donc les 2 lampes sont traversées par un même courant ; de cette manière, elles présentent le même éclat en régime permanent

### On ferme le circuit et l’ampoule qui est dans la branche de la bobine mettra plus de temps à s’allumer.

La constante de temps est Lr+ramp ; dons plus L est grand et mieux c’est.

(Ne pas prendre non plus une bobine avec un noyau car à ce moment UL+r=Ldidt+rin’est plus valable !!)

2) Mesure d’un coefficient d’auto-induction

On réalise un circuit RL utilisant donc : GBF, bobine, résistance, oscilloscope

Le GBF est en créneau !!

On prend la tension à l'oscilloscope aux bornes de la résistance (image du courant).

A ce moment, pour l’établissement du courant on aI=Imax(1−e−tτ)

A t=τ,UR=0.63UR,max≈58Ur,max ;

On déduit L : τ=LRT

3) Applications

a) Le transformateur

Pour un transformateur on a U1=r1i1−e1 et U2=e2−r2i2

Si on se place à vide au secondaire (oscilloscope) on peut alors écrire U1≈−e1≈N1dΦdt et U2≈e2≈−N2dΦdt

On vérifiera que U2U1≈−N2N1=−m

b) Bobine de lissage

On part d’un signal sinusoïdal délivré par un transformateur

On souhaite alimenter une charge (résistance variable de 1OOΩ, prise au taquet dans un 1er temps) non plus en alternatif mais en continu. On regarde la tension aux bornes de R à l’oscilloscope.

On intercale entre le transformateur et R un pont de diode (pont de Graetz) afin de réaliser un redressement double alternance.

Le signal obtenu oscille encore. Pour limiter ces oscillations on va se servir d’une bobine avec un noyau de façon à montrer l’influence de L. Montrer aussi que les oscillations sont moins marquées si R diminue.

Conclusion : Sans phénomène d’induction la production d’électricité par les moyens actuels serait impossible. Le développement de l’électrotechnique et donc de nos société actuel a ainsi été rendu possible par les découvertes effectuées dans ce domaine.