TP22 Étude expérimentale des oscillations forcées en électricité, à fréquence variable.

Introduction : on va étudier un circuit RLC série. Nous nous intéresserons au deux grandeurs électriques qui sont l’intensité (phénomène de résonance) et la tension (phénomène de surtension)

(L, r) =0.1H; C = 1OnF; R = *10*100*1000 AOIP

GBF avec suiveur car à la résonnance d’intensité l’impédance dans le circuit ne vaut plus que R, et si R trop petit il se peut que le GBF n’arrive pas à fournir le courant nécessaire

Or il faut justement que R ne soit pas trop grand pour que le phénomène de résonnance soit bien marqué.

(Amortissement pas trop grand)

Avec le montage suiveur il faut néanmoins prendre garde que le courant appelé n’excède pas 25mA, sinon il y a saturation en courant. On prendra donc au minimum R = 100Ω

I) Etude de la résonance d’intensité (Duffait, Dico)

1) Etude qualitative

Dire pourquoi on parle de régime sinusoïdal forcé et écrire d2idt2+ω0Qdidt+ω02i=ωU0Lcos(ωt+π2)

On prendra pour R une boite de résistance, mais on commencera avec la valeur « standard » de 100Ω

Regarder à l’oscilloscope UGBF et UR (donc I)

Faire une exploration rapide en fréquence : I passe par un maximum

(Wobbulation si y’a moyen

Changer R : R↓⇒Q↑courbe plus étroite)

2) Etude quantitative

Il semble donc que I passe par un maximum.

En effet on peut écrire i=I0ej(ωt−Φ)=ugbf(R+r)+(Lω−1Cω)j=U0ejωt(R+r)+(Lω−1Cω)j

En valeurs efficaces, I0=U0(R+r)2+(Lω−1Cω)2

I0 passera par un maximum pour Lω−1Cω=0

Ce qui conduit à ωr=ω0 !! Et la résonnance en intensité existe toujours

Chercher la résonance (mode XY)

Relever f0 et comparer à la théorie fr=f0=12πLC

Montrer que la fréquence de résonnance est indépendante de R (donc de Q)

Pour différentes valeurs de la fréquence, on relèvera I au multimètre, afin de tracer sur Regressi le profil de résonnance. On le modélisera par un filtre passe-bande.

Déduire Q=f0f2−f1comparer à la théorie Q=Lω0Rt=1RtCω0

Faire si possible la manip à 2 valeurs de Q différentes pour voir l’influence

Choisir une valeur de la fréquence de résonnance pas trop élevée de manière à ce que les multimètres suivent.

II) Etude de la résonnance de charge (duffait, Dico)

1) Etude qualitative

Nous étudions à présent le phénomène de résonnance au niveau du condensateur

d2qdt2+ω0Qdqdt+ω02q=U0Lcos(ωt)

Même montage inverser R et C pour visualiser Uc sans avoir de problème de masse.

Reprendre un circuit étudié précédemment de fréquence de résonnance en intensité connue, et montrer que cette fois la résonnance n’a plus tout à fait lieu à f0 !!

Montrer de plus qu’à la résonnance il existe une surtension aux bornes du condensateur

(Passer en wobbulation et montrer les courbes de « résonance » pour les différents régimes (faire varier R))

2) Etude quantitative

uc=Uc,0ej(ωt−Φ)=uGBFCωj[(R+r)+(Lω−1Cω)j]

La fonction de transfert est T(jω)=ucuGBF=11−ωω02+(R+r)Cωj

En module on a T(jω)=11−ωω022+ω2Q2ω02

Ce module passe par un maximum quand sa dérivée par rapport à ω s’annule, ce qui conduit à

ωr=ω01−12Q2

En conséquence la résonnance n’a pas rigoureusement lieu à la fréquence propre du circuit, de plus elle n’est possible que si Q>22

Donner alors R pour le régime critique

Choisir alors R de manière à observer la résonnance, et mener l’étude de la résonnance en relevant

UGBF, Uc, Uc/UGBF, f, Δt

Tracer le passe-bande sur Regressi.

Vérifier qu’à la résonnance Uc≈QUGBF

On relèvera aussi le déphasage pour montrer qu’en BF l’excitateur et le résonateur sont en phase, puis qu’il y a quadrature de phase à la résonnance et enfin opposition de phase en HF.

Refaire si possible la manip avec une autre valeur de Q

Conclusion : En dehors de l’aspect pédagogique il s’agit de circuit largement utilisés : on peut citer en autre les circuits d’accord en réception radio ou les détecteurs de métaux.