TP23 Bilan des puissances dans un dispositif électrique ou électronique ; détermination expérimentale d'un rendement.

Introduction : Le rendement d’un système, électrique ou pas, est définis parη=PuPa. Tout système convertissant de l’énergie est fourni avec l’indication des conditions de fonctionnement nominal qui correspondent au point de rendement optimal.

I) Bilan de puissance dans un circuit RLC série

On fait un circuit RLC série en mettant la résistance près de la masse.

Prendre R = 15kΩ ; C = 10nF ; et L = 0.1H (r = 448Ω)

Cette valeur de R est nécessaire sinon la tension aux bornes de R est trop faible

On enregistrera à l’ordinateur UR et UGBF grâce au bivoltmètre de l’interface ESAO de Jeulin

Grâce à cet enregistrement on peut construire les variables PA, GBF et PA, R et vérifier que la puissance active délivrée par le GBF (> 0) est consommée par la résistance (> 0).

(La bobine et le condensateur ne consomment pas de puissance active)

Comme PA,GBF=UGBF,effIeffcosϕon peut déterminer le cosϕdu dipôle RLC

Et par là même la puissance réactive reçue par le générateur QGBF=UGBF,effIeffsinϕ<0

UC,eff est relevé au voltmètre, ce qui permet de calculer la puissance réactive fournie par le condensateur Qc=Uc,effIeffsin(−π2)<0

De même, UL+r,eff est relevé au voltmètre, et Ur,effest déduit de Ur,eff=rIeff

Ce qui permet via une construction de Fresnel de calculer UL,eff

Et donc on en déduit la puissance réactive consommée par la bobine QL=UL,effIeffsin(π2)>0

On peut également faire le bilan des puissances réactives à ce moment

Nous venons de vérifier le théorème de Boucherot

II) Etude du transformateur monophasé

1) Détermination du rendement en fonctionnement nominal

C’est LA manip !

Rentrer si possible toutes les données simultanément sur Regressi

Au primaire, on place un ampèremètre, un voltmètre et un wattmètre pour relever I1, U1, P1

Au secondaire, on place un ampèremètre, une résistance variable de 100Ω et un voltmètre aux bornes de R pour relever I2 et U2

Faire calculer à RegressiP2=U2I2,R=U2I2 ,η=P2P1, ainsi que U2U1 et I1I2

Tracer alors le graphe η=f(I2)

(et aussi u2=f(I2)pour observer le fonctionnement du secondaire en générateur)

I2N correspond à l’intensité pour laquelle le rendement est maximal !!(Une valeur de 0.4A et de 23Ω est plausible)

Faire remarquer sur quels domaines les rapports U2U1et I1I2sont effectivement respectés.

2) Evaluation des différentes pertes de rendement

a) Les pertes fer

On garde toujours le primaire à 24V

Le secondaire est en circuit ouvert (voltmètre)

On a alors P1=P2+PJoules+Pfer≈0+r1I12+Pferet donc on déduit Pfer

(Le terme r1I12n’a quasiment aucune influence mais c’est plus rigoureux)

b) Les pertes par effet Joules

Attention !!

Pour évaluer les pertes joules on se place au point de fonctionnement nominal ; de cette façon les pertes fer sont toujours identiques à la valeur que l’on vient de déterminer puisqu’elles sont proportionnelles à I1N2

Pour plus de précision, on peut calculer directement les pertes joules sans passer par le bilan via PJ=r1I12+r2I2N2≈Pfer!!

3) Vérification : calcul du rendement en fonctionnement nominal

Cette méthode dite des pertes séparées est valable si on vérifie que le rendement trouvé au fonctionnement nominal se retrouve aussi via η=P2P2+PJoules+Pfer

Conclusion : Lorsque l’on utilise un matériel il faut toujours se placer au plus proche des conditions indiquées sur la plaque signalétique pour obtenir un rendement maximum.