TP24 Notion de capteur ; applications à la commande électronique d'un appareil d'utilisation.

Introduction :

Une machine ne « comprend » pas comme un être vivant les notions de « chaud » ; de « froid » ; de « luminosité » ; de « vitesse »… Il faut donc les lui « traduire » via l’utilisation de capteurs.

Un capteur est un dispositif qui transforme une énergie de nature quelconque en énergie électrique. Ce sont les premiers éléments d’une chaine d’acquisition.

Nous étudierons particulièrement ici 2 capteurs résistifs : une résistance CTN (coefficient de température négatif) et une photorésistance.

I) Un capteur sensible à la température : la thermistance CTN (Duffait, Dico)

1) Mise en évidence du fonctionnement (capteur non linéaire)

Ohmmètre, CTN, et chauffer avec les mains

2) Réponse en température et comparaison à un capteur linéaire (Duffait, Dico)

Montage diviseur de tension sur générateur 6V et R=10kΩ en série. Prendre la tension sur la CTN.

Mettre la CTN avec le thermomètre électronique au bain marie, ainsi que le capteur « linéaire »

Faire une acquisition de U(T) déduire RCTN(T) et modéliser.

R(T)=R0*eEg/kbT

En traçant une droite on déduit Eg !!

Pour le capteur linéaire déduire simplement la pente

3) Utilisation de la thermistance: Alerte de température (Duffait,Dico)

a) Montage

Réaliser le montage comparateur à AOP du Dunod

En sortie du comparateur :

Une première résistance de 1kΩ (pas plus de 25mA dans les DEL)

Deux branches en parallèles contenant chacune une DEL et une diode, dans le même sens que la DEL

(Les DEL n’aiment pas être traversées par un courant inverse)

b) Vérification

Régler d’après l’étalonnage en mettant Rvar à la bonne valeur dans le comparateur

Mettre de l’eau déjà chaude chauffer et regarder en mettant un thermomètre électronique

4) Utilisation du capteur linéaire

Suivi d’un changement d’état

Exemple avec la fusion de la glace dans un calorimètre

II) Capteurs sensibles à la lumière (Duffait, Dico)

1) Photorésistance (capteur non linéaire)

Ohmmètre, lampe, photo résistance, polariseur et analyseur

R diminue avec le flux

2) Photodiode

a) Comparaison avec la photorésistance

Montage :

Alimentation de 5V, 2 branches en parallèles.

Dans la 1ère : la photorésistance avec une résistance du même ordre de grandeur

Dans la 2ème : la photodiode en série avec une résistance de l’ordre du MΩ (le courant inverse délivré par la photodiode est de l’ordre de quelques dizaines de pA)

Avec un stroboscope, éclairer la photorésistance et la photodiode

A l’oscilloscope regarder la fem délivrée par la photorésistance, et le « courant » délivré par la photodiode (en prenant la tension aux bornes de la résistance « annexe »)

Faire remarquer que la photodiode réagit instantanément

b) Fourche optique

Constituée d’une DEL et d’une photodiode en vis-à-vis, le tout se passe dans l’infrarouge.

Application : Trouver la vitesse de rotation d’un disque

Conclusion : Les capteurs nous entourent ! Du capteur qui commande l’arrêt de la machine à laver quand on ouvre le tambour au capteur infrarouge de la TV en passant par les capteurs qui contrôlent l’ABS de nos voitures… Dans l’industrie citons les capteurs infrarouges sur les chaînes de production, les lecteurs de code-barres voire la reconnaissance d’images vidéo !