TP7 Intégrateur et dérivateur à amplificateur opérationnel : mise en évidence des fonctions intégration et dérivation et limitations.

Introduction : L’AOP est un composant électronique qui permet de réaliser, comme l’indique son nom, toutes sortes de fonctions. Toutefois le caractère non idéal du composant en limite les possibilités. Nous nous intéressons ici aux fonctions d’intégration et de dérivation.

I) Montage intégrateur (Fontes, Dico ?)

1) Montage de principe

R=10kΩ C=0.1μF

On a vs=−1RCvedt

H(jω)=−1RCωj

(Ne pas montrer le diagramme de Bode de principe, il n’a pas d’intérêt puisque ça marche pas du tout !)

Faire le montage ; montrer que même avec l’entrée à la masse : la sortie est saturée !!

Ceci est principalement du au fait qu’il existe une tension d’offset, c'est-à-dire que lorsque vs=0V on n’a pas rigoureusementε=0V. Cette tension d’offset est alors intégrée par le montage. Il existe aussi des courants de polarisation, i+≃i−≃0

Remarque :

On pourra mettre un interrupteur aux bornes du condensateur pour le décharger à t=0

2) Montage pratique

Mettre R’ = 100kΩ en parallèle sur la capacité

Se placer alors sur une « bonne » partie du diagramme de Bode théorique et montrer que le problème est désormais résolu. (Il faut être au moins à f = 10 f0)

On vérifiera que l’intégration est correcte si le déphasage entre les tensions d’entrée et de sortie est de +π2

On montrera que si l’entrée est un signal créneau, alors le signal de sortie est un signal triangle

(Le rôle de la résistance R’ est de rendre les effets des défauts de l’AOP négligeables devant les autres grandeurs du circuit. On peut montrer que si le filtre est soumis à un échelon de tension, Vs s’écrit comme la somme d’une constante (qu’on peut choisir par le biais des composants inférieure à Vsat) et d’un terme qui décroit vers 0 exponentiellement)

3) Relevé expérimental du diagramme de Bode

La fonction de transfert devient : H(jω)=−R'/R1+R'Cωj=−R'/R1+(ωω0)j ; ω0=1R'C ;f0≈16Hz

Se placer en sinusoïdal, relever U e, U s, f

Tracer le diagramme de Bode sous Regressi G (dB) = f (log (f))

Le gain associé à cette fonction de transfert est : G(dB)=20logvsve=20logH(jω)=20log(R'/R)−20log1+ff02

Vérifier la pente de -20dB/décade lorsque f > f0

D’après la fonction de transfert,

Lorsque f << f0, on a un fonctionnement de type amplificateur inverseur

Lorsque f >> f0, on fonctionne effectivement en intégrateur, mais avec atténuation

On pourra aussi essayer de mettre en évidence une seconde coupure du à l’AOP aux hautes fréquences (SLEW RATE, SR = dvsdtmax≈ 0.5V/μs pour un 751 et 13V/μspour un 081)

Remarque : Comme on est en sinusoïdal, faire le rapport des tensions efficaces de sortie et d’entrée revient bien à faire le rapport vsve

Lorsque l’on met un signal créneau en entrée normalement on n’a pas de problèmes ici. Si le créneau a son fondamental f tel que f > 10 f0, alors les harmoniques seront-elles aussi intégrées mais plus fortement atténuées ce qui n’est pas grave puisqu’elle ont à la base un poids moins important

4) Limitations possibles

Atténuation en HF à cause de la réponse en fréquence limitée de l’AOP

Saturation en sortie si Ve trop importante

II) Montage dérivateur (Fontes, Dico ?)

1) Montage de principe

C=0.1μFR=10kΩ

On a vs=−RCdvedt soit H(jω)=−RCωj

Le gain correspondant est alors : G(dB)=20logRC+20logω

On a une droite affine de pente + 20dB/décade, aux hautes fréquences la sortie peut se saturer.

Faire le montage, se placer en sinusoïdal HF et montrer que la sortie peut se saturer

Revenir en sinusoïdal à 1kHz. Vérifier que le déphasage est de −π2

Passer à présent en triangle, toujours à 1kHz. Montrer que la sortie tend bien vers un signal créneau mais qu’il existe des oscillations !!

Conclusion :

Le modèle simple du montage de principe ne convient pas lorsque l’on veut dériver un signal plus compliqué, présentant plusieurs fréquences. Les harmoniques sont alors excessivement amplifiées, ce qui provoque ces déformations

2) Montage pratique

Mettre une boite AOIP r en série avec le condensateur C

Vérifier que cette fois le signal créneau est meilleur, pour une valeur de r convenable

En ajustant r, on arrive à amortir les oscillations

3) Relevé expérimental du diagramme de Bode

La nouvelle fonction de transfert est : H(jω)=−RCωj1+rCωj

Cette fois-ci pour dériver correctement on voit d’après la fonction de transfert qu’il faut f << f0

A f >> f0, on fonctionne en amplificateur inverseur

Ou ω0=1rC ; soit f0≈1600Hzpour r≈1kΩ

Attention, avec cette valeur de r, il faut se placer à 40Hz maximum pour dériver correctement un signal triangulaire !

En effet, dans ces conditions la 4ème harmonique se trouvera à 160Hz = f0/10

Les harmoniques suivantes ne sont plus autant amplifiées que précédemment

Conclusion : Si l’AOP est un composant pratique en électronique, il faut prendre garde de bien calculer les éléments du circuit pour être dans des conditions d’utilisation optimale.

Rappels sur l’analyse de Fourrier :

Une fonction T-périodique est décomposable en série de Fourrier selon :

f(t)=a0+n=1∞ancos(nωt)+bnsin(nωt)=a0+a1cos(ωt)+b1sin(ωt)+a2cos(2ωt)+...

Avec :

a0=1T0Tf(t)dt

an=2T0Tf(t)cos(nωt)dt Et bn=2T0Tf(t)sin(nωt)dt

Si la valeur moyenne de f est nulle alors a0=0

Si la fonction f est paire alors bi=0,∀i∈N

Si la fonction f est impaire alors ai=0,∀i∈N